Exercices de la série 2

1. Questions.

a) Pourquoi la commutation de circuits demande-t-elle l’utilisation d’un réseau de signalisation ?

b) Pourquoi de nos jours la commutation de circuits est-elle peu à peu remplacée par la commutation de paquets ?

c) La commutation de paquets permet-elle une bonne utilisation d’une liaison entre

deux nœuds ?

d) Pourquoi divise-t-on les messages des utilisateurs en paquets plutôt que d’envoyer directement tout le message ?

e) Combien existe-t-il de possibilités de transfert de données en un nœud dans les réseaux maillés destinés à acheminer les paquets ? Peut-on mélanger ces différentes manières de fonctionner ?

2. Exercices

Exercice1 : Si l’on veut transporter un flot d’information de type télévision qui contient approximativement 250 000 points par image, chaque point étant codé sur un octet, un paquet peut-il contenir toute une image ? sachez que la taille d’un paquet varie entre 125 et 1500 octets.

Exercice 2 Soit un codeur permettant de transformer la parole analogique en un flot d’octets à 64 Kbit/s.

a) Quel est le temps de paquétisation nécessaire à un paquet de 48 octets de données ?

b) En conservant l’exemple de paquet précédent, donner le temps maximal de

traversé d’un réseau ayant une contrainte temporelle d’écho (traversée du réseau en moins de 28 ms).

c) Si le nombre d’octets transportés dans un paquet standard est de 32, quelle est la distance maximale entre les deux points les plus éloignés du réseau, sachant que la vitesse moyenne de propagation du signal sur un support métallique est de 200 000 km/s ?

Exercice 3 : Soit un circuit à n liaisons c’est-à-dire n-1 nœuds, comparer le temps de commutation de message par rapport au temps de commutation par paquets, le message étant découpés en k paquets avant transmission. On négligera le temps de stockage au niveau des nœuds.

Application numérique : le volume du message est de 1000 octets, les données doivent traverser 3 nœuds et la taille d’un paquet est de 100 octets, D=9 600 bits/s